SÜKÖSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

15/ 2000. (XI. 2.)  Kt.  számú  rendelete

a helyi építési szabályokról

a 17/2003. (IX. 18.) Kt. sz. és 17/2007. (X. 18.) Kt. sz. módosító rendeletekkel

egységes szerkezetben.

Sükösd Nagyközség Képviselőtestülete az 1999. Évi CXV. törvénnyel módosított 1997.évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv) 6.§ (3)a) alapján biztosított jogkörében a következő helyi építési szabályokat állapítja meg:

# A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) E rendelet Sükösd közigazgatási területére terjed ki.

(2) a) A rendelet hatálya  alá tartozó területen  területet felhasználni, telket kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetését megváltoztatni (a továbbiakban együtt : építési munka) valamint zöldfelületet alakítani és ezekre hatósági engedélyt adni e rendelet és annak mellékletét képező alábbi szabályozási tervek szerint lehet:

aa) 1.sz.melléklet a külterület SZT-1 jelű m=1:5 760 méretarányú szabályozási terve

ab) 2.sz.melléklet a belterület SZT-2mód jelű m=1:2 000 méretarányú szabályozási terve

ac) 3.sz.melléklet a Dunapart SZT-3 jelű m=1:2 880 méretarányú szabályozási terve

ad) 4.sz.melléklet Ósükösd SZT-4 jelű m=1:2 880 méretarányú szabályozási terve

b) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Étv és .az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban OTÉK) előírásai érvényesek.

# SZABÁLYOZÁSI ELEMEK

2. § (1) Kötelező szabályozási  elemek, a  település  egésze  szempontjából  legfontosabbak,  ezért  módosításuk  csak  a szabályozási tervek felülvizsgálatával  és  módosításával lehetséges.

Ezek	- beépítésre szánt területek lehatárolása és azok  építési övezeti besorolása

- beépítésre nem szánt területek lehatárolása és övezeti besorolása

- közterületek ( utak ) szabályozása

- mindenkori belterületi határ

(2) Irányadó szabályozási elemek, amelyek az övezeti előírások betartásával, a szomszédsági illeszkedés figyelembevételével hatósági eljárásban módosíthatók, pontosíthatók, kiegészíthetők:

- tervezett telekhatár

(3) Sükösd Nagyközség Képviselőtestülete a településrendezési terv módosítása nélkül a rendezési tervre kötelezően előírt egyeztetéssel az M1 jelű övezetbe tartozó általános farmgazdasági mezőgazdasági területen IG-1 jelű majorsági övezet  kijelöléséről külön is rendelkezhet.

# BELTERÜLETI  HATÁRVONAL

3. § (1) A  község  tervezett  belterületi  határát  jelen  rendelet  területfelhasználási tagolása  határozza meg és a szabályozási terv ábrázolja. Építésügyi eljárásokban  érvényessége a  földhivatali  átvezetéstől  számítható.

(2) A fejlesztési  területek  belterületbe vonása fokozatosan a felhasználással  együtt lehetséges. Országos közút belterületbe való bevonásához a lakott területre vonatkozó előírásoknak is meg kell felelni.

(3) A szabályozási terv szerint beépítésre szánt és közterületnek előirányzott, mezőgazdasági művelési ágban nyilvántartott telken a belterületi bevonásig kártérítési igény kizárásával a közvetlen terménytárolást szolgáló egy max 100 m2 -es gazdasági épület vagy fóliasátor létesíthető.

# BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Telekalakítás

4.§ (1) A meglévő telkek méretei a már kialakult tömbben eltérhetnek az egyes övezetek előírt telekméreteitől, de (új) telket alakítani, (telket megosztani) csak az építési övezetre előírt telekméretnek megfelelően lehet.

(2) Nyúlványos telek a gazdasági terület kivételével nem alakítható.

(3) A saroktelek szélességére vonatkozó előírást meglévő telkek keresztirányú osztásánál nem kell alkalmazni.

(4) a) A szabályozási vonalak, melyek útszélesítést, útvonal korrekciót jelölnek, nem kötelezik az építési telek tulajdonosát és az út tulajdonosát azonnali bontásra, telekalakításra, kisajátításra.

b) A szabályozással érintett telkeken azonban a tervezett szabályozást kedvezőtlenül érintő telekalakítás és a meglévő épület-kubatúrán belüli építési munka kivételével építési munka nem engedélyezhető.

c) A közútszélesség csökkentést eredményező tervezett szabályozási vonalak szerinti telekalakítás az építési munkának nem feltétele, amennyiben az építési övezeti előírások teljesülnek.

Járművek elhelyezése

5.§ Beépítésre szánt területen a parkolási rendelet megállapításáig a gépkocsik elhelyezésére az alábbi vonatkozik:

a) a gépkocsik elhelyezését saját telken belül kell megoldani

b) az építési telekhez kapcsolódó közterületen akkor helyezhető el a gépkocsi, ha a telken 	igazolt módon

ba) ki és behajtás forgalmi okokból nem engedélyezhető

bb) a már meglévő épület ill. telek méretei a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé

Területfelhasználás

6.§ (1) Építési használatuk általános jellege, valamint  sajátos építési használatuk szerint a beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe  soroltak:

a) Lakóterület	-Kertvárosias lakóterület

-Falusias lakóterület

b) Vegyes terület	-Településközponti vegyes terület

c) Gazdasági terület	-Kereskedelmi szolgáltató terület

-Ipari terület

d) Üdülőterület - Hétvégiházas terület

e)  Különleges terület

ea)		Sportterület (Ksp jelű)

eb)		Temető (Ktemető jelű )

ec)		Hulladéklerakók

ed)	 	Kirakodóvásártér és búcsúhely (Kv jelű)

ee)		Ósükösdi beépítés vegyes felhasználású területe (KÓ jelű)

ef)		Bányaterület (Kb jelű)

(2) A mellékleten az építési övezetet leíró kiegészítő jel  az alábbiakat tartalmazza:

| Terület jele /szintterület-sűrűség | beépítési mód | max beépítettség % |
| --- | --- | --- |
|  | max építménymagasság(m) | min telekterület (m2) |

Épületek , építmények elhelyezése

7.§ (1) Meglévő beépítésben 4,0m-nél kisebb oldalkert esetén az engedélyhez kötött építési tevékenységhez minden esetben a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulása szükséges. Az építmények közötti legkisebb távolságot - ide tartozóan a saját telken állókét is- az OTÉK 36.§ (1) alapján kell meghatározni.

(2) Meglévő beépítésben 6,0m-nél kisebb hátsókert esetén az engedélyhez kötött építési tevékenységhez minden esetben a tűzrendészeti szakhatóság hozzájárulása szükséges. Az építmények közötti legkisebb távolságot az OTÉK 36.§ (1) alapján kell meghatározni.

(3) Terepszint alatti  önálló létesítmény -amely  a  saját építési telek határán belül attól biztonságos távolságig terjedhet- a falusias lakóterületen és gazdasági területen nem szabályozott, kisvárosias-, kertvárosias -, településközponti  vegyes-, üdülőterületen és különleges területen  csak földtakarásban növényzettel fedve valósítható meg.

(4) Állattartó építmények kialakításánál az alábbi legkisebb férőhelyigényeknek kell megfelelni:

baromfi

csibe mélyalommal 15 db/m2

tojótyúk mélyalommal 5 db/m2

tojótyúk ketrecben 10 db/m2

kacsa, liba 2-3 db/m2

szarvasmarha

tehén kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

tehén zárt, kötetlen tartásban 6 m2/ db

tehén kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

növendék kötött tartásban 3 m2/ db

növendék kötetlen tartásban 4 m2/ db

ló

kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

zárt, kötetlen tartásban 12 m2/ db

kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

juh			0,6-1 m2/ db

sertés

koca ellető 	fekvőrész 2,2 m2/ db

malac bújó 1,3 m2/ db

koca szállás	szállás 1,5m2/ db

kifutó 4 m2/ db

hízó 1,5 m2/ db

borjú közös rekeszben 2-5m2/db

bika zárt, kötetlen tartásban 3,5 m2/ db

bika kötetlen tartásban 25-30 m2/ db

bika kötött tartásban 3,5-4 m2/ db

(5) Lakóterületen elhelyezett állattartó épületekre vonatkozó további előírások az alábbiak:

a) Elhelyezhető állatlétszámok felső határa:

ló, szarvasmarha		    		15 db

juh, kecske, sertés	    			50 db

broiler baromfi				1000 db

tojótyúk (ketreces)	 		 	 500 db

víziszárnyas				  60 db

pulyka					  50 db

anyanyúl és szaporulata		           	50 db

b) Lakóépülettől való védőtávolság legalább az alábbi :

ló, szarvasmarha				    15 m

juh, kecske, sertés	    			50 db

broiler baromfi, ketreces			10 m

almos			15 m

tojótyúk (ketreces)	  	  		10 m

viziszárnyas			            15 m

pulyka					10 m

anyanyúl és szaporulata			10 m

(6) A 7.§(4) szerintieket meghaladó állatlétszámok elhelyezésére szolgáló épületek csak az IG-1 jelű övezetbe sorolt gazdasági területen építhetők.

(7) A hidrogeológiai „A” védőterületen belül a szikkasztásos szennyvízelhelyezés nem megengedett. A szennyvízcsatorna - hálózat kiépítéséig ideiglenesen zárt szennyvízgyűjtő létesítendő.

Lakóterületek

8.§ (1) Beépítettség az övezetre előírt mértéket meghaladhatja  az alábbi esetekben:

a) beépítettség növelésével nem járó átalakításnál.

b) kizárólag a lakás komfortfokozatát javító max 25m2 -es bővítésnél

(2) Oldalhatáron álló beépítésnél. az oldalkert mérete az általános érvényű előírásoktól eltérően min 4 m lehet, ha

-nyílásait az OTÉK 37. .§ -ban foglaltak szerint létesítik, vagy/ és

-az oldalkert méretéhez a tűzrendészeti szakhatóság esetileg hozzájárul.

(3) Telkenként csak egy db az alaprendeltetésnek megfelelő épület helyezhető el. Lakóépület mellett még további a háztartással és állattartással kapcsolatos épület is elhelyezhetők.

# Kertvárosias lakóterület

# 9.§ (1) A község többlakásos beépítésű  lakóterülete, amelyben az övezeti előírások   figyelembevételével

-legfeljebb 4 lakásos lakóépület és annak háztartással kapcsolatos kiegészítő

létesítményei

-a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,

-egyházi, oktatási egészségügyi, szociális épület,

-a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület, valamint

-és az állattartás épületeinek kivételével a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró egyéb gazdasági épület elhelyezhető:

(2) Kertvárosias lakóterület általános előírása:

a) A kertvárosias lakóterület szintterület-sűrűsége max 0,6

(3) KEL -K jelű kertvárosias lakóterület részletes előírásai

a) az övezetben  telek szélesség min 40m, mélysége: min 60m, területe:min 2400m2

b) beépítési mód szabadon álló , min 3m-es előkerttel

c) beépítettség max 30%

d) építménymagasság min 3,0m, max 7,5m,

háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 	3,6m

e) Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével a szikkasztás megengedett.

f) zöldfelület min 50%

g) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.) EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

# Falusias lakóterület

10.§ (1) Falusias lakóterület a település meghatározó lakóterülete

Falusias lakóterületen az építési övezeti előírások figyelembevételével

-legfeljebb 2 lakásos lakóépület

-kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület

-szálláshely szolgáltató épület

-kézműipari építmény

-helyi igazgatási, egyházi , oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

-gazdasági célú -a terület alaprendeltetését nem zavaró- építmény

(2) Falusias lakóterület a beépítési jellemzők alapján szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

a) FL-1 jelű utcavonalon álló beépítés övezete,

amely FL-1T és FL-1ú alövezetekre osztott:

FL-2 jelű előkertes beépítés övezete

FL-3 jelű kistelkes beépítés övezete

b) Tömbön belül övezeti illetve alövezeti határvonal a mindenkori telekhatár vonalával megegyezik.

Falusias lakóterület általános előírása:

(3) Szintterület-sűrűség max 0,5

Falusias lakóterület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

(4) a) FL-1T jelű történeti osztású alövezetben

aa) kialakítható telek 	szélessége: min 14,0m

mélysége min 50 m

területe: min 900 m2

ab) beépítés módja:	utcavonalra oldalhatáron állóan

ac) beépítettség: max 30%

ad) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,

háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 3,6m

ae) Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével a szikkasztás  megengedett.

af) zöldfelület min 40%

ag) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

(5) a) FL-1ú jelű újabb osztású alövezetben

aa) kialakítható telek 	szélessége: min 16,0m								mélysége min 40 m									területe: min 720 m2

ab) beépítés módja:	utcavonalra oldalhatáron állóan

ac) beépítettség: max 30%

ad) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,

háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 3,6m

ae)Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével a szikkasztás  megengedett.

af) zöldfelület min 40%

ag) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

(6) FL-2 jelű előkertes beépítés övezetében:

ba)	kialakítható  telek:

szélessége: közbenső: 	min 16,0m

sarok: 				min 20,0m

mélysége: 			min 40 m

területe:			min 720 m2

bc) beépítés módja:	5,0m-es előkerttel oldalhatáron állóan

saroktelek a tájolás figyelembevételével 5 m-es előkerttel szabadonállóan

bd) beépítettség max 30 %,

be) építménymagasság: min 2,5m, max 4,5 m,

a háztartással kapcsolatos önálló épület: min 3,0 max 3,6m

bf) Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével a szikkasztás  megengedett.

bg) zöldfelület min 40%

bh) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

h) FL-2* övezetben építési munka régészeti szakhatósági közreműködéssel engedélyezhető  a szabályozási terv szerintiek figyelembevételével.

(7) a) FL-3 jelű kistelkes  övezetben

a) kialakult telek nem osztható, a kialakult telkek mélysége az  FL-1 jelű övezetbe sorolt telkek rovására növelhető

b) beépítési mód oldalhatáron álló

c) Lakóépület az építési telek utcavonalára, mint kötelező építési vonalra kerülhet, lakóépület  és háztartással kapcsolatos épület a hátsó telekhatárig terjedően építhető.

d) beépítettség max 50%

e) építménymagasság min 3,0m, max 4,5m,

háztartással kapcsolatos épületek min 2,5m, max 3,6m

f) Teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével a szikkasztás megengedett.

g) zöldfelület min 50%

h) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

# Vegyes terület

# Településközponti vegyes terület

11.§(1) A településközponti vegyes terület a szorosan vett községközponti beépítés területe. Településközponti területen az övezeti előírások figyelembevételével

-szolgálati lakás

-igazgatási épület

-kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató épület

-egyházi, oktatási, egészségügyi , szociális épület

-sportépítmény

nem zavaró hatású, különösen zajjal, rezgéssel, káros anyag kibocsátással nem járó tevékenységet szolgáló egyéb gazdasági építmény elhelyezhető

(2) A településközponti vegyes terület az alábbi övezetekre tagolódik:

TV-1 jelű intézményi övezet

TV-2 jelű ellátási övezet

TV-3 jelű községközponti intézményegyüttes övezete

Településközponti vegyes terület általános előírása:

(3) Szintterület-sűrűsége max 2,4

(4) Településközponti vegyes terület egyes építési övezeteire vonatkozó előírások

a) TV-1 jelű  intézményi övezetben:

aa) kialakítható	 telek szélessége:min 20,0m

mélysége min 25,0 m

területe:  min 900 m2

ab) beépítés módja: 	szabadonállóan min 5-es előkerttel

oldalhatáronállóan  utcavonalra

ac) beépítettség: max 50%

ad) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m

ae) A  teljes  közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként zárt gyűjtőmedence megengedett

af) zöldfelület min 30%

ag) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

b) TV-2 jelű ellátási övezetben:

ba) kialakítható telek szélessége:	min 20,0m

mélysége: 		min 25,0 m							területe: 		min 600 m2

bb) beépítés módja: utcavonalra  oldalhatárra vagy  zártsorúan

bc) beépítettség : max 80%

bd) építménymagasság min 3,6m, max 7,5m

be) A  teljes  közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként zárt gyűjtőmedence megengedett

bf) zöldfelület min 10%

bg) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterület és intézményterület laza beépítéssel

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

c) TV-3 jelű községközponti intézményegyüttes övezetében

ca) Telek: min. 600 m2

cb) Beépítettség max. 50 %, amely a beültetési kötelezettségű telekrész figyelmen kívül hagyásával számítandó

cc) Építménymagasság min. 3,6m, max 7,5m

cd) zöldfelület min. 50%

ce) teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig a hidrogeológiai „A” védőterület kivételével ideiglenesen a szikkasztás megengedett

cf) telekhatár-rendezés kivételével az övezetben telekosztás csak telekalakítási terv alapján engedélyezhető

# Üdülőterület

Hétvégi házas terület

12.§ 1) Hétvégi házas területbe Hü-K övezeti jellel  a Duna-part volt zártkerti területének beépítése sorolt.

(2) Területen a részletes (övezeti) előírások figyelembevételével

-legfeljebb két üdülő egységes üdülőépület

-sportépítmények

-a terület ellátását biztosító kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület helyezhető el.

(3) Szintterület-sűrűség max 0,2

Hétvégi házas terület részletes előírásai

(4) a) telkenként csak 1db épület helyezhető el.

b) építési telek területe 	   min 700 m2

c) beépítés szabadon álló min 5m-es előkerttel

d) beépítettség max 10%

e) építménymagasság a mértékadó árvízszinttől 93,23 mAf-től számítva

min 3,0m, max 3,5m

f) az építési munka feltétele a teljes közművesítettség, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként hermetikusan zárt a felúszás ellen méretezett szennyvízgyűjtő megengedett.

g) zöldfelület min 80%

h) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint üdülőterület és védett természeti terület előírásainak megfelelően

i) terepszint alatti létesítmény önálló létesítmény nem helyezhető el.

j) anyaghasználat

-homlokzatnál csak :	fa, tégla, kő, fehér vagy más világos színű meszelés, natúr kőporos vakolat

-tetőhéjazat: égetett cserép vagy annak színével megegyező pikkelyfedés egyéb anyag

k) max 1,5m magas áttört faanyagú vagy sövény kerítés létesíthető

# Gazdasági területek

13.§(1) Gazdasági területbe a  gazdasági célú építmények elhelyezésére szolgáló területek soroltak.

(2) A gazdasági terület :	kereskedelmi, szolgáltató terület							ipari terület

# Kereskedelmi, szolgáltató terület

14.§(1) Kereskedelmi, szolgáltató területbe a község nem zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületekkel beépített ill. beépíthető területe sorolt.

A területen az övezeti előírások figyelembevételével

- mindenfajta nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épület

- szolgálati lakás

- igazgatási és egyéb irodaépület

- parkolóház, üzemanyagtöltő

- sportépítmény

kivételesen	- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület

- egyéb közösségi szórakoztató épület elhelyezhető

Kereskedelmi szolgáltató terület általános előírása:

(2) Szintterületsűrűség : max 2,0

(3) Kereskedelmi  szolgáltató terület részletes övezeti előírásai:

a) KG-1 jelű lakóterületbe ékelődött övezetben

aa) kialakítható építési telek: szélessége	min 20,0 m										mélysége min 50 m

területe: min 1000 m2

ab) beépítés módja: szabadonállóan min 5-es előkerttel, minimum a homlokzatmagasságnak megfelelő oldal és hátsókerttel

ac) beépítettség : max 50%

ad) építménymagasság min 3,6m, max 7,5, ami a technológia függvényében változhat.

ae) A teljes közművesítés az építési munka feltétele, a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen közműpótlóként zárt gyűjtőmedence megengedett

af) zöldfelület min 20%

ag) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint lakóterületre előírtak

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

b) KG-2 jelű lakóterülettel határos övezetben

ba) kialakítható építési telek 	szélessége: 	min 20,0m

hossza min 50 m

területe: min 1000 m2

bb) beépítés módja: szabadonállóan min 5,0m, de legalább  az utcai homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, és oldalkert

bc) beépítettség : max 60%

bd) építménymagasság: min 3,5m,  max 7,5m

be) részleges közművesítés az építési munka feltétele -a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a szociális szennyvíz és a szennyvízcsatornába engedhető minőségű technológiai szennyvíz a szikkasztás általános feltételei  szerint elszikkasztható, a közcsatornába bocsátás minőségi feltételeit nem kielégítő minőségű szennyvíz	 szikkasztása a talajvédelmi hatóság engedélye szerint történhet csak.

bf) zöldfelület min 20%

bg) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint iparterület lakóépületekkel és  intézményekkel vegyesen

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

# Ipari terület

15.§(1) Az ipari terület ipari és a település kommunális ellátását szolgáló  építmények elhelyezésére szolgál.

(2) Ipari terület az alábbi övezetekre tagolódik:

IG-1 jelű majorsági övezet

IG-2 jelű kommunális ellátás övezete

A terület általános előírása:

(2) Szintterületi sűrűség: 1,5

(3) Ipari terület részletes előírásai:

c) IG-1 jelű majorsági övezetben

ca) kialakítható építési telek	szélessége: min 20,0m

hossza:   min 30 m

területe: min 600 m2

cc) beépítés módja: szabadonállóan min 5,0m, de legalább  a vonatkozó oldali homlokzatmagasságnak megfelelő elő-, és oldalkert

cd) beépítettség : max 60%

ce) építménymagasság: min 4,5m,  max 7,5m, ami a technológia függvényében változhat

cf) részleges közművesítés az építési munka feltétele -a szennyvízhálózat kiépítéséig ideiglenesen a szociális szennyvíz és a szennyvízcsatornába engedhető minőségű technológiai szennyvíz a szikkasztás általános feltételei  szerint elszikkasztható

a közcsatornába bocsátás minőségi feltételeit nem kielégítő minőségű szennyvíz szikkasztása a talajvédelmi hatóság engedélye szerint történhet csak.

cg) zöldfelület min 20%

ch) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerint iparterület lakóépületekkel és  intézményekkel vegyesen

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

d) IG-2 jelű övezet a település ellátását biztosító területigényes létesítmények övezetében:

da) A telek,a beépítés, a beépítettség, a terepszint alatti létesítmény az ágazati szabványoknak megfelelően határozandó meg.

db) Építménymagasság, közművesítettség,, zöldfelület, környezetterhelési határérték a környezeti illeszkedés biztosításával egyedileg határozható meg.

# Különleges területek

16.§ Sükösd különleges területei az alábbiak:

- Sportterület (Ksp)

- Temető (Ttemető)

- Hulladéklerakók

- Kirakodó-vásártér és búcsúhely (Kv)

- Ósükösdi beépítés vegyes felhasználású területe (KÓ)

- Bányaterület (Kb)

# Sportterületek

17.§(1) Ksp jelű sportterület a sport- , szabadidős-, pihenés-, és a testedzés céljára szolgál.

(2) A területen

-sportépítmény

-az alaprendeltetéshez kapcsolódó kereskedelmi, szolgáltató és vendéglátó épület és szolgálati lakás elhelyezhető

(3) beépítettség max  100 m2

(4) építménymagasság min 3,5 m, max 4,5m

# Temető

18.§ (1) Ktemető jelű temető lehatárolása a szabályozási terven .

(2) A területen ravatalozó, kápolna és síremlék kivételével építmény nem helyezhető el.

(3) A lakótelektől 50m-en belül új sír csak urnás  temetésre létesíthető.

# Hulladéklerakók

19.§ (1) A 070/20 hrsz-ú telken lévő szilárd hulladéklerakó a regionális lerakó üzembehelyezéséig fennmaradhat , azt követően megszüntetendő és rekultiválandó. Fennmaradásáig 1000 m-es körzetében épület nem helyezhető el.

(2) A 020 hrsz-ú telken lévő szennyvízleürítő a szennyvíztisztító üzembehelyezéséig fennmaradhat, azt követően megszüntetendő és rekultiválandó.

# Kirakodó-vásár és búcsúhely

20.§(1) Kv jelű a kirakodóvásárokra és búcsúra szolgáló terület, ahol azok működéséhez szükséges építmények elhelyezhetők.

(2) Önálló telek nem választható le.

(3) beépítési mód: szabadonálló

(4) építménymagasság min 2,5 m,  max 4,5 m

(5) közművesítettség: legalább részleges, ideiglenesen a szennyvízcsatorna hálózat kiépítéséig a szikkasztás megengedett.

(6) Zöldfelület min 70%

# Ósükösdi beépítés vegyes felhasználású területe

21.§(1) KÓ jelű ósükösdi beépítés vegyes felhasználású területén az SZT-4 jelű szabályozási terv és a kialakult helyzet figyelembevételével:

-kereskedelmi,

-szolgáltató,

-vendéglátó,

-szálláshely szolgáltató ,

-sportépítmény,

-szolgálati lakás

-szabadidő eltöltését szolgáló épületek,

kivételesen szórakoztató és nem zavaró hatású gazdasági épületek - állattartó létesítmények kivételével -elhelyezhetők

(2) szintterületsűrűség 0,2

(3) Az övezetben kialakítható telek min 720 m2

(4) Beépítési mód szabadonálló

(5) Beépítettség max 10 %

(6) Építménymagasság min 3,0m, max 4,5m

(7) Közművesítettségre vonatkozó előírás: az övezet központi ivóvízellátása, szennyvízkezelése, hulladékelszállítása, villamosenergia ellátása az építtető kötelezettségeként oldandó meg.

(8) zöldfelület min 80%

(9) környezetterhelési határérték:

-4/1984.(I.23.)EüM rendelet szerinti védett terület

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

(10) A táji illeszkedése érdekében az épületek építészeti kialakítására az alábbiak  vonatkoznak:

-tetőhajlásszög 40-45°

-tetőhéjazat: égetett cserép, vagy annak színével megegyező egyéb anyagú

-homlokzat: tégla, kő, fehér vagy más világos színű meszelés, natúr kőporos vakolat

Bányaterületek

22.§(1)  Kb jellel bányaterületbe a tőzegbánya SZT-1 terven lehatárolt -továbbosztható- területe,  és a homokbánya (062/2 hrsz) tartozik.

(2) Az  övezetben a vonatkozó szabványoknak megfelelően csak bányászati létesítmény helyezhető el, a tőzegbánya telke osztható

(3) környezetterhelési határérték iparterület lakóépületekkel vegyesen

-levegőtisztaságvédelmi I. kategória

# SÜKÖSD BEÉPÍTÉSRE NEM  SZÁNT TERÜLETEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

23.§ A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységbe soroltak:

a) Közlekedési és közmű elhelyezési terület

b) Zöldterület

c) Erdőterület

d) Mezőgazdasági terület

e) Egyéb terület

Közlekedési -, és  közműelhelyezési területek

24.§ (1) A közlekedési  és közműelhelyezési területek az országos és a helyi közutak, kerékpárutak, a közterületi gépjármű várakozóhelyek, a járdák és gyalogutak mindezek csomópontjai, vízelvezetési rendszere és környezetvédelmi létesítményei, továbbá a közművek építményeinek elhelyezésére szolgálnak.

(2) A területek   szerepkörük alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:

KÖ-1 jelű országos főutak övezete

KÖ-2 jelű települési gyűjtőutak övezete

KÖ-3 jelű lakóutak övezete

KÖ-4 jelű szervízutak övezete

KÖ-5 jelű vegyes forgalmú utak és hálózati jelentőségű dűlőutak övezete

Közlekedési -, és  közműterületek általános előírásai

(3) Közlekedési területen műtárgyak, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpák, növényzet elhelyezhető. Egyéb építmények az övezeti előírások figyelembevételével helyezhetők el.

(4) Közlekedési területen belül műtárgyakat, közvilágítási és közlekedési jelzőlámpákat, közterületi építményeket, növényzetet úgy kell elhelyezni, hogy azok a közlekedést és az útfelületek láthatóságát ne akadályozzák.

(5) Közlekedési terület kialakításakor zöldterületek csökkentése csak műszakilag indokolt esetben : a fasor távlati pótlási -bővítési lehetőségeinek megtartásával lehetséges.

Közlekedési-, és közműterületek részletes övezeti  előírásai

(6) a) KÖ-1 jelű országos főutak övezetébe tartozik:

- M 9 jelű tervezett Szekszárd-Kisszállás gyorsforgalmi út min 60m-es szabályozási szélességgel kerékpárúttal,

- 51. számú Budapest - Baja, Hercegszántó főforgalmi út min 40m-es ill. a kialakult szabályozási szélességgel kerékpárúttal

- 54. számú Sükösd - Kecskemét főforgalmi út min 40m-es ill. a kialakult szabályozási szélességgel kerékpárúttal

aa) az övezetben a gépjárműforgalmi burkolat szélessége szabvány szerint alakítandó, de legalább 7,0m

ab) belterületi szakaszokon kétoldali min 1,5 m széles gyalogjárda alakítandó

ac) legalább az egyik oldalra fasor telepítendő

ad) légvezeték legfeljebb az egyik oldalon lehetséges

ae) az övezetben autóbuszváró elhelyezhető

b) KÖ-2 jelű települési mellékutak övezetébe tartoznak min 22m-es ill. a kialakult szabályozási szélességgel az alábbi utak:

- Kossuth Lajos utca

- Deák Ferenc utca

- Petőfi Sándor utca

- Újvári utca

- Daráló utca

- Hősök útja

ba) az övezetben az gépjárműforgalmi burkolat szélessége min 6,0 m, illetve a kialakult helyzet

bb) kétoldali min 1,5 m széles gyalogjárda alakítandó

bc) Legalább az egyik oldalra fasor telepítendő

c) KÖ-3 jelű lakóutak övezetébe min 18m-es tervezett ill. a kialakult szabályozási szélességgel a település lakóútjai tartoznak.

ca) az övezetben vegyes forgalmú lakó-pihenő övezet vagy elválasztott gépjármű és gyalogosforgalmi közlekedési felületek  alakíthatók ki

cb) legalább az egyik oldalra fasor telepítendő

cc) légvezeték legfeljebb az egyik oldalon lehetséges

bd) *-gal jelölt alövezetben középen zöldsáv és két oldali min 4,0m-es gépjárműút alakítandó.

d) KÖ-4 jelű övezetbe a gazdasági terület feltárását biztosító szervízutak tartoznak.

da) szabályozási szélességük min 6m-es burkolatú szélesség és min 12m-es fordulási sugár figyelembevételével határozandó meg.

e) KÖ-5 jelű  vegyes forgalmi utak övezetébe a hálózati jelentőségű dűlőutak és az egyéb belterületi utak tartoznak.

ea) biztosítandó szabályozási szélesség: min 10 m, amely a meglévő út tengelyétől mért 5-5 m , kivéve ha a szabályozási terv másképp intézkedik.

eb) az övezeten belül vízelvezető árok vagy talajvédő cserjesor telepítendő.

# Zöldterületek

25.§ (1) Zöldterületen az OTÉK 32. §-ban foglaltak kivételével építmény nem helyezhető el.

(2) A zöldterületek jellegük alapján az alábbi övezetekre tagolódnak:

-KP-K jelű központi és lakóterületi közpark övezet

-KP-V jelű védőzöld övezet

(3) Zöldterületre vonatkozó övezeti előírások

a) KP-K jelű övezet a községi szintű zöldfelületi ellátás övezete

aa) Az övezetben sétaút, pihenőhely, játszóhely, pihenést szolgáló kerti berendezések alakíthatók ki.

ab) A *-gal jelölt Árpád utcai övezetben a régészeti feltárást megelőzően építési és zöldfelület-alakítási munka nem végezhető.

b) KP-V jelű övezet a beépítés védelmét biztosító gyep vagy erdőterület, amely mezőgazdasági hasznosítása lehetséges, építmény az OTÉK 32.§ 1.-4. pontjai kivételével nem helyezhető el.

# Erdőterület

26.§ (1) Az erdőterületbe a szabályozási tervben lehatárolt, erdő vagy gyep művelési ágban nyilvántartott ill. mezőgazdaságilag kevésbé hasznosított térség sorolt.

(2) Az erdőterület az alábbi övezetekre tagolódik:

-EG jelű gazdasági  erdő övezet

-EV jelű védelmi  erdő övezet

(3) Erdőterületre vonatkozó általános előírások

a) Az erdőként nyilvántartott telkekre az alábbiakon túl az erdőtörvény  rendelkezéseit is alkalmazni kell.

b) Az erdőterület meglévő épületei helyreállíthatók, műszaki szükségszerűségből elbonthatók és helyükre az eredeti beépítettséget nem meghaladó módon új építhető.

(4) Erdőterületre vonatkozó részletes övezeti  előírások

a) EG jelű gazdasági erdőövezet elsődlegesen  az erdőgazdálkodás céljaira szolgáló terület.

aa) A terület határa az erdészeti hasznosítású telkek számának változásával értelemszerűen változik. A szabályozási terv M1 jelű övezeti besorolású területén létesített erdő művelési ágú telkekre az EG jelű övezet előírásai az érvényesek.

ab) A területen az erdő-, és vadgazdálkodáshoz kapcsolódó üzemviteli épületek az alábbi feltételekkel elhelyezhetők:

- Telek min 10,0 ha

- Beépítettség max 0,02%

- Építménymagasság min 2,5m , max 4,5m

- Közművesítettség mértéke egyedileg határozandó meg.

b) EV jelű védelmi  erdőövezetben az OTÉK 32.§ 1.-4. pontjai szerintiek kivételével épület nem helyezhető el

# Mezőgazdasági  terület

27.§(1) Mezőgazdasági területbe sorolt a község teljes beépítésre nem szánt területe az erdő -, a közlekedési-, és közmű valamint az egyéb területek kivételével.

(2) Mezőgazdasági területen az övezeti előírásokban részletezett épületek helyezhetők el:

(3) Mezőgazdasági terület a táji és beépítési sajátosságok alapján a szabályozási terv szerint az alábbi övezetekre tagolódik:

-M1 jelű általános farmgazdasági övezet

-M2 jelű természeti védelemre javasolt övezet

-M3 jelű tájvédelmre javasolt övezet

-Mtartalék  M9 főforgalmi út helybiztosítására tartalékolt terület

Mezőgazdasági  területre vonatkozó általános előírások

28.§(1) Kialakítható telek min 720m2

(2) Az építési munka feltétele, hogy  az építtető által biztosított legyen az ivóvíz-, villamosenergia  ellátás,  hulladékelszállítás,  szennyvízkezelés

(3) Mezőgazdasági terület gyep és nádas művelési ágban nyilvántartott telkein építmények nem helyezhetők el. Kivételt a természeti kutatást szolgáló, építmények, nyomvonalas létesítmények- a külön előírások szerinti köztárgyak, honvédelmet és belbiztonságot szolgáló építmények képeznek .

Mezőgazdasági területre vonatkozó övezeti előírások

29.§	(1) M1 jelű általános farmgazdasági övezetbe elsődlegesen a mezőgazdasági hasznosítású területek tartoznak.

a) A területen a tervezett szennyvíztisztító telep 150m-es védőterületének és a szeméttelep fennmaradásáig annak 1000 m-es védőterületének betartásával az alábbiak helyezhetők el:

aa) mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó üzemi jellegű építmények

- különböző mezőgazdasági szolgáltatások (javító műhelyek, fafeldolgozók)

- termény-, és állatfelvásárlás, tejbegyűjtő, élőállat-, zöldség-, gyümölcsfelvásárlás

- élelmiszeripari feldolgozás, sütöde, savanyítóüzem, pince, hűtőház, vágóhíd,
élelmiszerraktárak

ab) mezőgazdasági építmények

-présház

-pince

-állattartó épületek

-növénytermesztés épületei

ac) a mezőgazdasági termeléshez indokolt helyben lakást biztosító lakóépület és a háztartással kapcsolatos épületek

b) Beépítés feltételei az alábbiak:

ba) 29.§	 (1) aa)-ab) szerinti épületeknél

- telek min 720 m2

- beépítési mód: szabadonálló

- építménymagasság: min 2,5m, max 4,5m amely a technológia függvényében változhat.

- beépítettség: max 3%

bc) A 29.§ (1) ac) szerinti épületnél

-telek min 6000 m2

-beépítési mód: szabadonálló ill. kialakult helyzet

-építménymagasság: min 3,5 m, max 4,5m

- beépítettség: max 3%

(2) M2 jelű természeti védelemre javasolt övezetben

-a természetvédelmi és vízügyi kutatást, oktatást és kezelést szolgáló létesítmények kivételével építmény nem helyezhető el.

(3)	M3  jelű tájvédelemre javasolt  tájvédelmi övezetben a 29.§ (1) szerinti épületek helyezhetők el az alábbi feltételekkel:

a) telek min 20000 m2 azaz min 2 ha

b) beépítési mód: szabadonálló

c) építménymagasság min 2,5 m, max 3,6m

tetőidom: nyeregtető

tetőhajlásszög: 40-45°

gerincmagasság: 8,0m

d) beépítettség: max 3%

# Egyéb terület

31.§ (1) Egyéb területbe a vízgazdálkodás alábbi területei tartoznak:

-folyóvíz medre és partja

-állóvíz (beleértve a halastavat is) medre és partja

-közcélú nyílt csatornák medre és partja valamint az azt kísérő védő-gyepterület

(2) Területi lehatárolásuk az SZT-1 jelű szabályozási tervben.

(3) Egyéb területen csak vízrendezési és vízkárelhárítási létesítmények helyezhetők el.

# KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

32.§ (1) A közterületek lehatárolását a szabályozási terv tartalmazza: azt területfelhasználási határvonalként  vagy szabályozási vonalként ábrázolja.

(2) Építési övezeten belül alakítható közterület a KG-2, KG-3 és IP-1 jelű övezetekben az alábbi feltételekkel:

-szabályozási szélesség  min 14,0m,

-min 12m-es fordulási sugár az útburkolatoknál

(3) Önálló övezetbe tartozó közterületekre vonatkozó építési, környezetalakítási szabályokat a közlekedési és közparki övezeti előírások tartalmazzák.

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVÉDELEM ELŐÍRÁSAI

33.§ (1) Sükösd helyi építészeti értékvédelemben részesülő (helyi védettségű ) épületeit z SZT-2 jelű szabályozási terv tartalmazza.

a) V1 jelű épület tömege és homlokzati elemei védett

b) V2 jelű épület tömege védett

c) V3 jelű épület homlokzati eleme védett

(2) Az (1) a) és b) csak műszaki szükségszerűségből bontható, helyére kerülő épület közterületről látható része

a) V1 esetében  az eredetivel megegyező tömeggel és homlokzati kialakítással

b) V2 esetében  az eredetivel megegyező tömeggel alakítandó ki

(3) A (1) c) szerinti épületek bonthatók a külön rendelet szabályai szerint.

# VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI

34.§(1) A védett területek övezeti előírásai az építési korlátozásokat tartalmazzák.

(2) Az egyes vonalas létesítmények védősávjában építés csak az illetékes szakhatóság hozzájárulásával lehetséges:

a) vízügyi védőterületek

ab) állami csatornáknál partéltől: 10 m szabadon hagyandó, állandó épület min 15 m-re társulati csatornánál partéltől: 4m szabadon hagyandó, állandó épület min 10 m-re

b) közlekedési védőterület az 51. és 54. számú főforgalmi utak és a tervezett M9-es gyorsforgalmi út tengelyétől külterületen 100-100 m

c) távvezeték hálózati  energiaellátó és  közműlétesítmények védőterületi az illető

szabványnak megfelelően:	földgáz távvezeték ( NA 150) 60 -63 bar,20 -20m

elektromos távvezeték: 120 kV	13 - 13 m

25 -30 kV      5 - 5m

vízműkutak - vízügyi előírások szerint

d) közművek védőtávolságai:	vízvezeték MSZ 7482/2-80 szerint

gázvezeték MSZ 7048 szerint

(3) A temető telekhatárától 200 m-en belül az illető építési övezetben egyébként elhelyezhető építmények is csak akkor helyezhetők el, ha azok mentálhigiénés szempontból nem zavaróak.

(4) R jellel jelölt régészeti területen a régészeti feltárásig semmilyen építési munka nem végezhető.

# TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK MEGVALÓSULÁSÁT BIZTOSÍTÓ SAJÁTOS JOGINTÉZMÉNYEK

35.§ (1)Jelen rendelethez tartozó szabályozási tervben foglaltak megvalósítása érdekében Sükösd Nagyközség Képviselő-testülete az alábbi sajátos jogintézményekkel él és rendelkezik róluk:

a) tilalmak

b) HK!

c) helyi közút céljára történő lejegyzések

d) HK!

e) beültetési kötelezettség

Tilalmak

(2) A rendezési terv végrehajtása érdekében határidő  nélküli telekalakítási és építési tilalom van  az alábbi telken:

Hangász utca: 954-656 hrsz, 970-975 hrsz, 976-981hrsz

Elővásárlási jogok

(3) HK!

Helyi közút céljára történő lejegyezések

(4) Helyi közút céljára lejegyezhetők a szabályozási terv szerint jelölt telkek meglévő telekhatára  és a szabályozási vonal közötti telekrészek között

Útépítési és közművesítési hozzájárulások

(5) HK!

(6) Beültetési kötelezettség vonatkozik

a) Belterületen a Duna-völgyi főcsatornától keletre az 1901 és 020/32 hrsz-ú telkek közötti min 40m-es telekrészre

b) Ósükösdi meglévő állattartó épületek telkének 20m széles út felőli részére

# ÉRTELMEZŐ ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

36. § (1) Jelen rendelet alkalmazása tekintetében:

a) kialakult állapot: az építési övezeti előírásoktól eltérő, a korábbi szabályoknak megfelelően kialakult beépítés

b) kialakult telek:	az egy helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan, amelynek alakját és méretét az ingatlan-nyilvántartási térkép és bejegyzés hitelesíti.

c) meglévő épület: jogerős építési ill. használatbavételi engedéllyel rendelkező ill. több mint 10éve használatba vett épület

d) szolgálati lakás:	gazdasági területen a tulajdonos-, használó-, és a személyzet számára lakás, amelyhez önálló telek nem tartozhat.

e) Háztartással kapcsolatos épület:	a háztartással kapcsolatos nyárikonyha, mosókonyha, szárító, barkácsműhely, tárolóépítmények (tüzelőanyag, szerszámkamra, szín, fészer, magtár, góré, csűr, pajta és más tároló) állattartó épületek, jármű tároló (gépkocsi, motorkerékpár, munkagép stb.)

(2) a) Jelen rendelet a meglévő állattartó épületekre vonatkozók kivételével kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba lépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

b) A meglévő állattartó épületekkel kapcsolatos építésügyi eljárásokban a rendelet 2005. január 1-jétől alkalmazandó.

(3) Kihirdetéséről  a Jegyző  gondoskodik.

(4) E rendelet kihirdetésével egyidejűleg az összevont rendezési tervhez tartozó helyi építésügyi előírásokról szóló  1/1989. számú tanácsrendelet hatályát veszti.

## Lógó András 						Bánné dr. Raffai Gyöngyi

polgármester							  jegyző

Záradék:

Rendelet kihirdetve: 2000. november 2.

Bánné dr. Raffai Gyöngyi

jegyző

46 db számozzott és 5 db betűjellel ellátott térképszelvény

2880 méretarányú nyilvántartási térképek 50%-os kicsinyítése

A majorsági övezetet intenzívebb beépítésű telkek (beépítettség max 60%) jellemzik. A tervezés időpontjában még nem ismert vállalkozások építési igényeinek kielégítését szolgálja. A környezeti szempontból elfogadható helyen külterületi beruházásokra ad lehetőséget.  Egyeztetve, de a településrendezési terv teljes átdolgozása nélkül  valósulhatnak meg külterületi beruházások.

közvilágításnak  és járdának lennie kell

övezeti határ értelemszerűen  a megnövelt (új) telek határára kerül

46/1997.(XII. 29.) KTM rendelet az építési engedélyezésről és a

45/1997.(XII. 29.) KTM rendelet a műszaki tervdokumentációk tartalmáról